SECTOR TRANSPORTE.

| ## CÓDIGO | ## SECTOR | TEMA | PRODUCTO | GESTION | # IMPACTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0600 P 099 | Transporte | Transporte férreo | Si |  |  |

- NOMBRE DEL INDICADOR

Accidentalidad por modo de transporte férreo

B. POSICION EN EL MARCO CONCEPTUAL

SECTOR				: 	Transporte

TEMA					:	Transporte férreo

CATEGORIA DEL INDICADOR		:	Producto

C. FORMULA Y DESCRIPCIÓN METODOLOGICA

El indicador puede definirse como el porcentaje de accidentalidad en una zona o región definida, que depende de los datos de reporte histórico dados en unidad de tiempo (Mes, semestre, año, etc), discriminados por modo de transporte férreo bien sean público o privado, depende de los datos de número de accidente por modo de transporte férreo descrito en el indicador anterior; se debe tener en cuenta el grado de desagregación que se desee analizar.

Su formula se define de la siguiente manera:

	Iat – Iao 

IaF = 	                                               *  100

Iao

IaF = Corresponde al índice de accidentalidad obtenido para una zona o región determinada por el medio de transporte férreo.

Iao = Corresponde al índice de accidente dados en una unidad especifica de tiempo en una zona o región para el medio de transporte férreo.

Iat = Corresponde al índice de accidente dados en una unidad especifica de tiempo en una zona o región para el medio de transporte férreo, para un tiempo denominado t.

t = Corresponde a un tiempo determinado por un proyecto en el cual se debe realizar una lectura de accidentalidad en una zona o región determinada, la medida deberá hacerse según la programación que tenga el proyecto que pretende.

D. UNIDADES DE MEDIDA

El indicador tendrá como unidad porcentaje de accidentalidad férrea.

E. DEFINICION

Es un indicador que mide en porcentaje la accidentalidad férrea en una zona o región especifica, se determina sobre los datos de numero de accidentes presentados en el mismo sitio de ubicación, pero su valor se obtiene como un índice que deberá ir disminuyendo de acuerdo  a los planes o programas que se pongan en marcha en dicha zona, para disminuirlo, de ahí que la variable de la cual depende se llame Iat, índice de accidentalidad en un periodo de tiempo determinado, que deberá medirse a lo largo del periodo programado o estimado de duración del proyecto, que deberá medirse o reportarse para hacer seguimiento a la disminución o aumento del mismo.

Este índice es valioso como medida de un producto especifico dado a un proyecto que persiga dentro de sus fines la disminución de la accidentalidad pues con el proyecto se espera un cambio en la situación inicial que será reflejado por medio de este índice.

F. IMPORTANCIA

Son muchos los proyectos y campañas emprendidas para disminuir la accidentalidad en los diferentes medios de transporte del país, pero en ninguno de ellos se habla sobre cifras exactas de disminución, hay planteamiento de metas sobre supuestos, se dice disminución de la accidentalidad en 50%, 80%, pero no se muestra por medio de indicadores reales y una medición definida periódica la variación de la misma, es por ello que se debe crear un banco de información que provea el numero de accidentes y el grado de accidentalidad dado en porcentaje de las zonas y regiones detectadas como de riego y peligrosidad, de manera que los proyectos puedan encaminarse a dar soluciones.

Este indicador permitirá hacer un seguimiento a los diferentes planes y programas que se encaminan a dar solución a la accidentalidad, permitiendo hacer un seguimiento antes y después de la implantación de proyectos.

Desde este indicador se podría llegar a detallar por ejemplo a nivel de:

- Porcentaje de accidentes con o sin lesiones.

- Porcentaje de lesionados por accidente.

- Porcentaje por tipología del accidente (Daño técnico, daño fortuito, daño por falta de mantenimiento, otros, que tipifiquen de manera que puedan iniciarse campañas preventivas).

- Porcentaje (%) de accidente por zona, región, etc.

- Porcentaje (%) de accidente por rutas (Lo que definiría rutas o zonas de alta peligrosidad o accidentalidad, por ejemplo: Corredor férreo de la Costa).

Desde este indicador podría medirse accidentalidad por ejemplo al nivel de región, lo que permitiría hacer mapas por los diferentes medios de transporte utilizables, los sitios o puntos de mayor accidentalidad, útiles para la puesta en marcha de estrategias que permitan disminuir y controlar tales índices.

G. MEDICION

Permite medir el porcentaje de accidentes dados en una zona o región especifica para una unidad determinada de tiempo, específicamente para el medio de transporte férreo, por ejemplo si el grado de desagregación es:

- Carácter: Privado - Comercial

- Trayecto: Cali – Buenaventura

- Tren de carga

- Hora: Noche – 6 p.m

- Lugar: Cruce sobre autopista, Kilómetro 45.

- Causa del accidente: Falta de semaforización

- Clase de accidente: Choque con bus interdepartamental

- Accidente con muertos

- Numero de accidentes al año en el punto determinado: 4

- Programa de disminución de accidentes: A cero (0) accidentes o 100%, en tres meses.

El índice debería medirse al menos tres veces, por ejemplo los valores obtenidos fueron: Ia1=3, Ia2=2 y Ia3=1, los valores del índice de accidentalidad serían:

IaF =  3-4*100 / 4 = 25%

IaF = 2-4*100 / 4  = 50%

IaF =  1-4*100 / 4  = 75%

El índice estaría diciendo que a los tres meses de implantado el proyecto tan solo se logró llegar a una tasa de disminución del 75% de accidentalidad, es decir aún queda un 25% pendiente de disminuir.

Con este indicador podríamos inferir que se requiere todavía en la vía Buenaventura – Cali, y específicamente en el sitio kilómetro 45, si el indicador es alto y repetitivo continuar por ejemplo:

- La campaña de prevención.

- Mejor la señalización al cruce, señales de reducción de velocidad, etc.

- Colocar de un sistema electrónico de cambio o priorización de vía.

- Implementar un puesto de control para el cruce de trenes.

- Iniciar campañas para concientizar el respeto al cruce de trenes, etc.

- Buscar otras alternativas par disminuir el riesgo que significa el kilómetro 45, por ejemplo, desviar el tráfico, hacer puente, desviar por otra vía de noche, planear túneles, vías más segura, etc.

H. LIMITACIONES

El indicador puede ser desviado por los accidentes no reportados por las empresas transportadoras, por la información poco exacta que del accidente se concluya, por ejemplo, el tipo de reporte técnico que sé de, la cantidad de personas muertas o lesionadas, que pueden no ser reportadas en su totalidad.

Para este índice es importante un estricto control de seguimiento al punto de localización exacta, la determinación del accidente y el diagnostico de ocurrencia del mismo, que deberá tenerse muy en cuenta al agregarlo a los demás datos para poder armar el valor estadístico deseado.

Los datos estarían basados en los reportes de las diferentes instancias que regulen el sector (Secretaria de transito a nivel ciudad, departamento, ministerio de transporte y en general los diferentes controles sobre los tipos de transporte que lleven las empresas sean de carácter publico o privado, que deberán cruzarse cuidadosamente con reportes técnicos al igual que los de medicina legal, seguros, hospitales, etc.

La información deberá ser centralizada por el Ministerio de Transporte o DANE, para la alimentación y administración de los datos.

I. INDICADORES ALTERNATIVOS

Puede complementarse este con indicadores que definan el indicador por sexo, edad; podrían también cruzarse la información con diagnosticas de los sitios de accidente, visibilidad, señalización, normatización, etc., que permiten comparar la Infraestructura de transporte férreo existente en el sitio de accidente y compararlo con el índice medido o promedio para poder diseñar planes, programas o campañas encaminadas a la disminución de la accidentalidad.

J. INVENTARIO DE DISPONIBILIDAD DE DATOS

Los datos serían provistos por las empresas o entidades debidamente reconocidas por los entes reguladores (Mintransporte, STT, Ferrovías, Medlegal, Clínicas – Hospitales, Compañías de seguros, etc), a escala publica o privada, que reportarían de acuerdo al grado de desagregación de la variable.

K. ENTIDADES  ENCARGADAS  DEL DESARROLLO DEL INDICADOR

La entidad ejecutora y consolidadora, es decir que manejaría la recolección (alimentación) y procesamiento del indicador debería ser el DANE, que tiene mayor acceso al tipo de información, en segunda instancia el Ministerio de transporte, de igual manera las entidades del nivel privado o publico reportarían a estas los datos requeridos para ser procesados por la entidad encargada.

L. FUENTES DE INFORMACION Y BIBLIOGRAFIA

Ministerio de transporte, Ministerios, entidades del estado, DNP, entidades privadas y prestadoras de servicio de movimiento férreo (De carga, pasajeros), alcaldías, gobernación, clínicas y hospitales, empresas aseguradoras, etc.

DANE - Departamento Nacional de Estadística.

Mintransporte – Ministerio de transporte.

STT – Secretarias de Transito y Transporte.

Ferrovías -

MEDLEGAL – Medicina Legal