SECTOR TRANSPORTE.

| ## CÓDIGO | ## SECTOR | TEMA | PRODUCTO | GESTION | # IMPACTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0600 I 011 | Transporte | Transporte de carga |  |  | Si |

- NOMBRE DEL INDICADOR

Movimiento de carga nacional por modo de transporte

B. POSICION EN EL MARCO CONCEPTUAL

SECTOR				: 	Transporte

TEMA					:	Transporte de carga

CATEGORIA DEL INDICADOR		:	Impacto

C. FORMULA Y DESCRIPCIÓN METODOLOGICA

El indicador puede definirse, como la sumatoria de los miles de toneladas en unidad de tiempo, que se mueven en cada uno de los diferentes medios o modos de transporte bien sean privados o públicos, desagregados al nivel deseado (Tipo de carga, modo de embalaje, otros).

El indicador dará como resultado la cantidad neta total en miles de toneladas transportadas, al nivel desagregado que se desee, y su formula se define de la siguiente forma:

n

MCMT = 	  TCEMTn

n=1

MCMT = Corresponde al valor total de la carga movilizada reportado por las diferentes instancias que prestan tal servicio, analizado para un modo especifico de transporte, analizado al nivel de desagregación al que se desee.

TCEMTn = Corresponde al valor total de la carga movilizada por una entidad especifica (Publica o privada, debidamente avalada por el Ministerio de Transporte), analizado para un modo especifico de transporte, que define la sumatoria, analizado al nivel de desagregación al que se desee.

n = Corresponde al numero de entidades o instancias (Publicas o privadas, debidamente avalada por el Ministerio de Transporte), a las que se solicita información de carga, según el grado de desagregación deseado.

D. UNIDADES DE MEDIDA

El indicador tendrá como unidad toneladas

E. DEFINICION

Es un indicador por medio del cual se medirá la carga total (En miles de toneladas) que se moviliza en el país, teniendo en cuenta para ello el valor absoluto de toneladas de carga reportadas por las diferentes instancias legalmente constituidas y aprobadas por el Ministerio de transporte, que reportaran el indicador a la instancia encargada de su construcción, de acuerdo al grado de desagregación que el usuario lo requiere, por ejemplo:

Unidad de tiempo: Dependiendo de la unida de tiempo seleccionada, puede ser: Año, semestre, mes, día, otros.

Medio de transporte: Dependiendo del tipo de empresa prestadora del servicio, publico o privado, debería separarse la carga transportada por entidades del estado en operaciones propias de su función, por ejemplo: Fuerzas militares.

Modo de transporte: Corresponde al modo por el cual se transportara la mercancía o producto: Carretera (Principal, secundaria, terciaria, camino vecinal, otros), Ferrocarril, Fluvial, aérea, cabotaje, ducto (Poliducto, oleoducto, gasoducto, otros), otros

Regionalización: Corresponde al grado de localización a estudiarse de acuerdo a los códigos de regionalización del DANE

Tipo de producto: Perecedero o no perecedero.

Tipo de embalaje: Granel, no-granel, en container, en bulto, etc

F. IMPORTANCIA

Es un indicador que puede ayudar a analizar el desarrollo económico de una zona, al apoyo de inversión en proyecto de generación de infraestructura de transporte, nuevas rutas, medios o modos de transporte, programas de seguridad, control de aduanas, pesajes, etc.

Desde este indicador podrían realizarse diferentes evaluaciones por ejemplo:

- De acuerdo a las movilizaciones por modo de transporte, podrían analizarse la posibilidad de implementar o desarrollar otros modos no utilizados; si en una región tan solo se transporta por tierra, podría pensarse en usar el río, el avión, etc, como modo adicional que mejore el transporte de productos de una región.

- Porcentaje (%) de movilización de carga por regionalizado, para determinar centros de acopio, modos de transporte, posible desarrollo de otros medios, inversión en infraestructura, etc.

- Análisis de tipos de transporte usuales por región, que me permitan:

- Requerimiento de infraestructura de transporte por desagregación a nivel de medio, modo, etc., su normatización control de pesajes, aduana, seguridad, etc.

- Desarrollo de estrategias o políticas aduaneras por región.

- Requerimientos de normatización de los diferentes medios de transporte (Pesajes, controles de peajes, impuestos, Aumentar o disminuir por ejemplo políticas de tráfico, renovación de parque automotor, etc.

- Aumento de seguridad (Pie de fuerza, monitoreo, etc), determinados por la movilización de productos en los diferentes medios de transporte.

- Mapas de ayuda de información por productos sean producción, consumo, etc., de acuerdo al grado de desagregación que se dé a la variable (Dependiendo de su uso)

Con este indicador podría medirse producción, además de la movilización de los productos por región, lo que permitiría hacer mapas por los diferentes medios de transporte útiles para la programación de las inversiones a nivel de intervención, diagnostico, programación, etc., en cada uno de los tipos de infraestructura de transporte requeridos, en las variables adicionales (seguridad, control, etc)

G. MEDICION

Permite medir el total de carga transportado por medio y modo de transporte. Por ejemplo si el grado de desagregación es:

- Unidad de tiempo: Año (1.998)

- Medio de transporte: Privado

- Modo de transporte: Carretera

- Carretera principal

- Modo de transporte: Tractomula

- Transporte: En container

- Producto: A granel.

- Tipo de producto: No perecedero

- Regionalización: Departamento del Valle

- Carretera Buenaventura – Bogotá

- 650 km

- Región de origen: Departamento del Valle del Cauca

El indicador debería mostrar los miles de toneladas que se han movilizado por carretera dentro del departamento del Valle de Cauca, en la vía Buenaventura – Bogotá, durante el año, específicamente 1.998, de acuerdo con las variables antes mencionadas, con este indicador podríamos por ejemplo:

- Analizar los requerimientos de inversión en infraestructura vial en el departamento.

- Mejoramiento de condiciones de la infraestructura vial existente (Velocidad, recuperación, mejoramiento o mantenimiento, mejorar condiciones de transitabilidad, operación, etc)

- Requerimientos de control por movilización de carga (Control de Pesaje, Puestos de peaje, seguridad vial, etc).

- Grado de desarrollo de un renglón económico por región y la necesidad de inversión para el desarrollo de otros o fortalecimiento del mismo.

- Control de rutas de transporte (Legalización, normatización, creación de nuevas rutas, etc).

- Generación de empleo medido desde el desarrollo de nuevas rutas de transporte, etc.

H. LIMITACIONES

El indicador puede ser desviado por los costos de inversión en el transporte de carga, puesto que la oferta de los diferentes medio de transporte puede estar determinada por el grado de desarrollo de la zona o región, por ejemplo la ruta Leticia – Bogotá, será cubierta por modos mixtos o complementarios, o aéreos, pero no existe ruta terrestre para comparar, ello implicaría agregar la información o invertir en medios que dinamicen tal transporte de carga.

Los datos estarían basados en los reportes de las diferentes instancias que regulen el sector (Secretaria de transito, Ministerio de transporte (Basculas de pesaje, Peajes, tramites de aduana, control de carga por policía vial, permisos, y en general los diferentes controles sobre los tipos de transporte); pueden también ser reportados por las empresas transportadoras (Privadas o publicas), para ello deberá contarse con una base de datos que evite las posibles desviaciones de los precios de contratación, que podrían desestimular la contratación de un modo de transporte.

Este indicador va a depender netamente de la información enviada o reportada por cada una de las entidades, ministerios, sectores o subsectores que inviertan en estas actividades, la información deberá ser centralizada por el Ministerio de Transporte o DANE, para la alimentación y administración de los datos.

I. INDICADORES ALTERNATIVOS

Puede complementarse este con indicadores que representen por ejemplo: Infraestructura vial existente por medio de transporte, inversión realizada en infraestructura de vías por medio de transporte., necesidad de inversión por medio de transporte, mejoramiento de condiciones de la infraestructura vial existente (Velocidad, recuperación, mejoramiento o mantenimiento, etc), requerimientos de control por movilización de carga (Control de Pesaje, Puestos de peaje, seguridad vial, etc), grado de desarrollo de un renglón económico por región y la necesidad de inversión para el desarrollo de otros o fortalecimiento del mismo, control de rutas de transporte (Legalización, normatización, creación de nuevas rutas, etc), generación de empleo medido desde el desarrollo de nuevas rutas de transporte, etc.

J. INVENTARIO DE DISPONIBILIDAD DE DATOS

Los datos serían provistos por las empresas o entidades debidamente reconocidas como movilizadores de carga a nivel privado y público, que reportarían de acuerdo al grado de desagregación de la variable, que se entregarían al constructor del indicador.

K. ENTIDADES  ENCARGADAS  DEL DESARROLLO DEL INDICADOR

La entidad ejecutora y consolidadora, es decir la manejaría la recolección (alimentación) y procesamiento y construcción del indicador debería ser el DANE, por que tiene mayor acceso a este tipo de información, en segunda instancia el Ministerio de transporte. De igual manera las entidades del nivel privado o publico reportarían a estas los datos requeridos para ser procesados por la entidad encargada.

L. FUENTES DE INFORMACION Y BIBLIOGRAFIA

Ministerio de transporte, reportado desde las entidades que de él dependen y que hace levantamiento de información por conteos, contratos, velocidad de diseño, etc, información que una vez definido el grado de desagregación a utilizar podría recolectarse o normatizar su reporte a la instancia encargada del indicador. Se podría igualmente involucrar otros ministerios,  entidades del estado, el mismo DNP, entidades privadas y prestadoras de servicio de movimiento de carga, aduana, alcaldías.

DANE – Departamento Nacional de estadística.

DANE – Departamento Nacional de estadística.

DANE – Departamento Nacional de estadística.